KALORIMETRIA

A) Elméleti bevezető

E témakörben fizikai és kémiai folyamatok folyamathőit, valamint anyagok fajlagos hőkapacitását (régiesen: fajhőjét) határozzuk meg méréssel. A méréshez használt készüléket kaloriméternek nevezzük.

Sokféle kaloriméter ismeretes, melyeket számos szempont szerint lehet csoportosítani. Működési elv alapján a következő csoportokra oszthatjuk a kalorimétereket:

Adiabatikus kaloriméterek:	A mérendő I rendszer által fejlesztett (elnyelt) hő teljes egészében az ismert C hőkapacitású II rendszernek (rendszerből) adódik át, minek hatására a II rendszer hőmérséklete DT értékkel megváltozik. Igen egyszerű energiamérleget írhatunk fel:

Q = - C × DT						1)

, feltéve, hogy a hőátadásnak az I rendszeren kívüli forrása és a II rendszeren kívüli nyelője valóban nincs. A parazita hőáramokat elhanyagolható mértékűre csökkentendő, az adiabatikus kalorimétert a lehető legtökéletesebb hőszigeteléssel, vagy/és védőburkolattal kell termikusan elszigetelni a környezettől.

A védőburkolat nem más, mint olyan, a kalorimétert körülvevő  másodlagos környezet, melynek hőmérsékletét egy automatika  a kaloriméterével mindenkor azonos értéken tartja.  Mivel a hőátadás hajtóereje a hőmérséklet-különbség, mely ez esetben a kaloriméter és a védőburkolat között zérus, a kaloriméter és a környezet között nem lesz hőátadás!

Az adiabatikus kalorimetriában ésszerű kompromisszumot kell kötni DT

nagyságát illetôen. Minthogy a hôkapacitás - bár többnyire nem nagyon meredek - függvénye a hômérsékletnek, a hômérséklet-különbség értéke elhanyagolhatóan csekély kellene hogy legyen, ugyanakkor a mérés pontossága nagy hômérséklet-különbséget igényelne.

Az izoterm kaloriméterek mentesek e problémától. Ezeknél az I rendszer által kibocsájtott vagy elnyelt hőt a II rendszer - többnyire elektromos úton - úgy kompenzálja, hogy a kaloriméter hőmérséklete állandó maradjon. A kompenzációhoz szükséges energia az, amit mérünk. Hacsak nem szobahőmérsékleten mérünk, a kaloriméter és a környezet közötti parazita hőáramok problémája itt éppúgy jelentkezik, mint az adiabatikus kalorimétereknél, s kiküszöbölésük is ugyanúgy történik.

A hőátadásos kaloriméterek anyagok fajlagos hőkapacitásainak a mérésére alkalmasak. Az előzőekkel ellentétben, itt egyáltalán nem próbáljuk kiküszöbölni a kaloriméter és a környezet közötti hőcserét, hanem az állandó hőmérsékletű környezet és a kaloriméter között ennek folytán végbemenő hőmérséklet-kiegyenlítődési folyamat sebességét mérjük. Az   hőáram általában ohmikus (azaz egyenesen arányos hajtóerejével, a hőmérséklet-különbséggel):

2)

ahol	C a kaloriméter hőkapacitása,

k a hőátbocsátási tényező,

c a mérendő fajlagos hőkapacitás,

V az anyagminta térfogata és

r a mérendő anyag sűrűsége.

Ha a környezet hőmérséklete (Tkörnyezet) állandó, akkor

3)

és a 2) egyenlet az alábbi formára hozható:

4)

Amennyiben  k és (C+c×r×V) hőmérsékletfüggései kiegyenlítik egymást, a hőmérséklet-különbség - idő diagramon egyenes kell hogy adódjon. Két paramétere van ennek az egyenesnek: C és k (utóbbi konstans voltáról a kaloriméter megfelelő konstrukciójával kell gondoskodni), így két ismert sűrűségű és fajlagos hőkapacitású folyadékra van szükség a hőátadásos kaloriméter kalibrálásához.

B) Mérőeszköz

Egy adiabatikus és egy hőátadásos kaloriméterrel mérünk

Az adiabatikus kaloriméter (1. ábra) lényegében egy Dewar-palack (1), melyre polisztirol habbal (3) hőszigetelt fedél kerül (2). A fedél tartja a 0,01°C pontossággal mérő higanyos vagy ellenállás-hőmérőt (4), a kalorifert (5) és adagoló pipettát (6). A kaloriméterben lévő folyadék homogenitásáról mágneses keverő (7) gondoskodik. Rendelkezésre áll még - az ábrán nem szereplő - feszültség- és árammérővel is ellátott elektromos tápegység a kalorifer működtetéséhez. A folyadékok kiméréséhez mérőhengereket és bürettákat használunk. Az idő méréséhez megfelel a saját karóra - ha másodperceket is képes mérni.

A hőátadásos kaloriméter (2. ábra) egy hengeralakú műanyag edény (1), melyet termosztált üvegedény (2) vesz körül. Szilikongumi gyűrűk (3) gondoskodnak a műanyag és az üvegedény közötti hézag állandóságáról. Az e hézagban lévő légréteg képviseli a műanyag edényben elhelyezett folyadék és az üvegedényben áramló termosztáló folyadék közötti hátadással szembeni ellenállás oroszlánrészét (más szóval: ez a hőátadási folyamat "szűk keresztmetszete", szabatosabban: sebesség-meghatározó lépése), ezért lesz k értéke nagymértékben független az alkalmazott folyadék anyagi jellemzőitől. Mágneses keverővel (4) tartjuk fenn a műanyag edényben a folyadék homogenitását. A hőmérséklet-különbséget termoelempárral mérjük. Ennek egyik pontját (5) a mérendő folyadékba, a másikat (6) a termosztáló folyadékba merítjük, a köztük ébredő termoelektromos feszültséget pedig - egy házi készítésű erősítővel (7) történő 100-szoros erősítést követően - egy soros vonalon számítógéphez kapcsolt digitális feszültségmérővel (8) megmérjük.  A mért értéket a hozzá tartozó idővel együtt a számítógépen txt file-ban regisztráljuk.

C) Mérési eljárás és számítások

1. Indítsa be a hôátadásos kaloriméter termosztátját és állítson be rajta 50°C-os hômérsékletet.

2. Kapcsolja be a számítógépet, indítsa el rajta a Windows-t s annak keretében a ScopeView (METEX) nevű adatgyűjtő programot.

3. A program Power kapcsolóját kapcsolja On állásba s kattintson a Scope ikonra.

4. Kapcsolja ki az ordináta automatikus skálázását (Auto Scale). Skálaként (Units/div) 12-15 (mV/osztás) értéket célszerű megadni. (A mért érték egyébként akkor is rögzítődik, ha a beállított skála miatt a képernyőn nem látszik.)

5. A Record kapcsolóra kattintás után adja meg annak a file-nak a nevét, melyben a mérési adatokat gyűjteni akarja (tanácsos olyan nevet adni, melyből mind a mért anyag, mind a mérő személy neve azonosítható.); majd kattintson a Scope kapcsolóra.

6. Kis mérőhengerrel mérjen be 15.0cm3 desztillált vizet a műanyag hengerbe. Állítsa össze a hôátadásos kalorimétert, indítsa meg a keverést.

7. Zárja rövidre az erősítő bemenetét, a képernyő melletti Run kapcsolóra kattintva indítsa el az adatgyűjtést, majd kb. fél perc múlva szüntesse meg a rövidzárat. Az adatgyűjtés 8 percig folyik, az utolsó fél percre ismét zárja rövidre az erősítő bemenetét.

8. Szárazra törléssel tisztítsa meg a műanyag edényt és végezze el a 4-7. pont alattiakat etanollal és n-propanollal (utóbbi a mérendô folyadék) is. Mérése végeztével az etanolt és a propanolt ne öntse ki, hanem töltse vissza a megfelelő vegyszeres flakon kupakjába - innen a mágneses keverő egy tiszta vasrúddal még kiemelhető - onnan pedig a palackba.

9. A mérésvezető által adott lemezre rögzítse az adatait tartalmazó file-okat. A számítógép meghajtójába saját vagy bármely más forrásból származó lemezt nem szabad berakni!

10. A rövidre zárt bemenetű erősítővel mért értékeket tekintve Tkörnyezet-nek, készítsen ln(T-Tkörnyezet) - t diagramot mindhárom méréséhez. Olvassa le a p meredekségeket.

11. Az ismert fajlagos hôkapacitású és sűrűségű (lásd az alábbi táblázatot) vizet és etanolt kalibráló anyagként használva, számítsa ki a hôátadásos kaloriméter k és C adatait a 4) egyenlet segítségével.

12. Ugyancsak a 4) egyenletet használva, számítsa ki a n-propanol fajlagos hôkapacitását.

|  |  | r, kg/m3 |  |  | c, J/kgK |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T, °C | 20 | 35 | 50 | 20 | 35 | 50 |
| víz | 998.3 | 994.2 | 988.0 | 4182 | 4178 | 4181 |
| etanol | 789 | 776 | 763 | 2395 | 2558 | 2801 |
| n-propanol | 804 | 792 | 779 |  |  |  |

13. Mérje meg az alábbi reakció moláris entalpia-változását:

5)

Mérjen be 300cm3 desztillált vizet az adiabatikus kaloriméterbe és adjon hozzá 30cm3 2M NaOH-oldatot. (Mérôhengerrel elvégzendô bemérések.) Bürettából - egy kis tölcsér segítségével - mérjen be 25.00cm3 2M CH3COOH-oldatot a bemérô pipettába. Állítsa össze az adiabatikus kalorimétert, ügyelve arra, hogy a kaloriméterben lévô két folyadék szintje azonos legyen, indítsa meg a keverést és percenként olvassa le a hômérsékletet (elôszakasz mérése).

14. 10 perces elôszakasz-felvétel után hajtsa végre a kémiai reakciót: egy gumicsôvel fújja be a bemérô pipettában lévô savat a lúgba. Folytassa a hômérséklet-leolvasást további 10 percig.

15. A kaloriméter és a benne lévő anyag hőkapacitását a kalorifer 2-4 perces időtartamra való bekapcsolásával mérje meg. (A kaloriferes fűtés időtartamát másodperces pontossággal kell mérni.) Ne feledje leolvasni fűtés közben a kalorifert tápláló tápegység feszültségét és áramát. Fűtés után további tíz percre folytassa a hőmérséklet percenkénti leolvasását (utószakasz fölvétele). Becsülje meg a feszültség, az áram, az időtartam és a hőmérséklet mérésének, valamint a bemérésnek a hibáját (dU, dI, dt, dT illetve dn).

16. Ábrázolja a mért hőmérsékleteket az idő függvényében. Olvassa le a reakciónak (DT1) és a fűtésnek (DT2) betudható hőmérséklet-változásokat. Minthogy e kaloriméter hőszigetelése nem tökéletes, a hőmérséklete akkor is változhat, ha semmilyen folyamat sem zajlik benne. (Egy hőtermelő folyamat persze állandóan zajlik: a keverés!) Így DT értékeket úgy lehet leolvasni, hogy a hozzá tartozó elő- és utószakaszt egyenesként (ezek valójában exponenciálisok, de időállandójuk 10 percnél jóval hosszabb, ezért tekinthetjük egyenesnek) meghosszabbítjuk, s a hőközlési folyamat effektív időpontjánál (tehát a fűtésnél a felénél, a reakciónál a befúvás pillanatában) olvassuk le közöttük a hőmérséklet-különbséget (lásd a 3. ábrán).

17. A kaloriméter az atmoszférára nyitottan működik, így a mért folyamathő entalpiaváltozásnak felel meg. Az 5) egyenletben felírt reakció moláris entalpia-változása :

Δ©Hm=−U⋅I⋅tfžtŽsn⋅ΔT1ΔT2					6)

Tekintve hogy a NaOH sztöchiometriai fölöslegben van, a reagáló mólok számát (n) a bemérő pipettában lévő sav mennyiségéből kell számítani.

18. Számítsa ki a reakció moláris entalpiaváltozásának hibáját a 6) egyenletben szereplő független tényezők hibáiból a hibaterjedési törvény segítségével, mely - tekintve, hogy 6)-ban csak szorzás-osztással kell számolni - jelen esetben egyszerű formát ölt:

δΔHmΔHm=δUU2+δII2+δtfžtŽstfžtŽs2+δΔT1ΔT12+δΔT2ΔT21212	7)

Vigyázat, a hőmérséklet-változás mérésének hibája jóval nagyobb lehet a hőmérséklet-mérés hibájánál, hiszen az két, már hibás mérés különbsége! Ha például dT=0,01°C, és  DT=0,10°C, akkor DT 0,08 és 0,12°C között lehet, tehát =0,2 azaz ±20%...